NetID: 192.168.1.0/24     #net=8    8=2^1s 2^3=8

Oldsub: 255.255.255.0-> 11111111.11111111.11111111.00000000

Newsub: 11111111.11111111.11111111.11100000    jump=2^zero= 2^5=32

| NetID | F.IP | L.IP | B.IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 192.168.1.32/27 | 1.33 | 1.62 | 1.63 |
| 192.168.1.64/27 |  |  |  |
| 192.168.1.96/27 |  |  |  |
| 192.168.1.128/27 |  |  |  |
| 192.168.1.160/27 |  |  |  |
| 192.168.1.192/27 |  |  |  |
| 192.168.1.224/27 | 1.225 |  | 1.255 |

192.168.2.0 192.168.1.256

121.37.10.64/26     Net=4

Old: 255.255.255.11000000          #one=2

Newsub: 255.255.255.11110000(255.255.255.240)/28

Jump=2^4=16

| ID | F.IP | L.IP | B.IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 121.37.10.64/28 | 10.65 | 10.78 | 10.79 |
| 121.37.10.80/28 |  |  |  |
| 121.37.10.96/28 |  |  |  |
| 121.37.10.112/28 | 10.113 | 10.126 | 10.127 |

121.37.10.128

Class B:

172.16.0.0/16   Net=7      #one=3

Old: 255.255.00000000.00000000

New: 255.255.11100000.00000000 (255.255.224.0)/19

J=2^5=32

| ID | F | L | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/19 | 172.16.0.1 | 172.16.31.254 | 172.16.31.255 |
| 172.16.32.0 |  |  |  |
| 172.16.64.0 |  |  |  |

172.16.32.0 172.16.31.256

VLSM

192.168.20.0/24        h=28     #zero=5

Old: 255.255.255.00000000

New: 255.255.255.11100000 (255.255.255.224)/27   j=32

| ID | F | L | B | Net |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.0/27 | 20.1 | 20.30 | 20.31 | 28h |
| 192.168.20.32/27 | 20.33 | 20.62 | 20.63 | 25h |
| 20.64 | 20.65 | 20.94 | 20.95 | 20h |
| 20.96 | 20.97 | 20.126 | 20.127 | 15h |
| 20.128 | 20.129 | 20.158 | 20.159 | 15 |

20.160

192.168.20.160 /27      #h=2     #zero=2

Old: 255.255.255.11100000

New: 255.255.255.11111100/30

255.255.255.252                j=2^2=4

| ID | F | L | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.160/30 | 20.161 | 20.162 | 20.163 |
| 192.168.20.164/30 | 20.165 | 20.166 | 20.167 |
| 192.168.20.168/30 | 20.169 | 20.170 | 20.171 |

20.140

Class: B

172.16.0.0/16    n1=400, n2=250, n3=150, n4=100, n5,6=2h

Old: 255.255.00000000.00000000    2^(0-2)>=400

New: 255.255.11111110.00000000(255.255.254.0)/23

J=2^1=2

| ID | F | L | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/23 | 172.16.0.1 | 1.254 | 172.16.1.255 | N1=400 |
| 172.16.2.0/23 |  |  |  |  |

172.16.2.0/23    #h=250     (2^z)-2>=250

Old: 255.255.11111110.00000000

New: 255.255.255.00000000    255.255.255.0/24   j= 2^8=256

| ID | F | L | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.2.0/24 | 172.16.2.1 | 172.16.2.254 | 172.16.2.255 | 250 |
| 172.16.3.0/24 | 3.1 | 3.254 | 3.255 | 150 |

172.16.4.0/24   #h=100       #zero=7

Old: 255.255.255.00000000

New: 255.255.255.10000000(255.255.255.128)/25

J=2^7=128

| ID | F | L | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.4.0/25 | 4.1 | 4.126 | 4.127 | 100 |
| 172.16.4.128/25 |  |  |  |  |

172.16.4.128/25    h=2

Old: 255.255.255.10000000

New: 255.255.255.11111100(255.255.255.252)/30

J=4

| ID | F | L | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.4.128/30 | 4.129 | 4.130 | 4.131 |
| 172.16.4.132/30 | 4.133 | 4.134 | 4.135 |